实验四 跨交换机 VLAN 配置实验

4.1 实验目的

（1）进一步熟悉 VLAN 的配置方法；

（2）掌握通过建立交换路径进行跨交换 VLAN 的配置方法

（3）掌握交换机TRUNK 的配置方法

（4）掌握启用三层交换机的路由功能的配置方法

4.2 实验设备与拓扑

如图4.1 所示，两台 2950-24 交换机，四台电脑，构成 VLAN2。

VLAN2

图 4.1 实验拓扑

4.3 实验内容

（1）在两台交换机上建立 VLAN2；

（2）将 PC0、PC1、PC2、PC3 所连接的端口都指定到 VLAN2。

（3）将连接两台交换机的端口也指定到 VLAN2，以建立 VLAN2 之间的交换路径。

（4）测试四台电脑彼此之间的连通性。

（5）交换机的TRUNK配置。

（6）三层交换机启用路由配置。

4.4 实验步骤

步骤一：建立网络拓扑结构

（1）建立如图 4.1 所示的网络拓扑。

（2）按图 4.1 的标识，分别将 PC0、PC1、PC2、PC3

试一试

四台电脑的 IP 地址设置为 192.1.1.1/24、192.1.1.2/24、192.1.1.3/24 和 192.1.1.4/24。

测试此时四台电脑之间彼此是否连通。

步骤二：建立 VLAN

（1）按前面实验建 VLAN 的方法分别在两台交换机中都建立 VLAN2。

（2）将 PC0、PC1、PC2、PC3 四台电脑通过自己所接入的交换机端口指定到 VLAN2 中。

具体命令参见上一次实验

试一试

测试此时四台电脑之间彼此是否连通。

步骤三：建立交换路径

为了跨交换机的在 VLAN2 中的四台电脑能 够真正是属于一个 VLAN，并彼此连通，需要在两个交换机中为 VLAN2 建立一条交换路径，按如下步骤操作。

在两台交换机上都将连接两台交换机的端口（f0/3）指定到 VLAN2 中。

具体命令参见上一次实验

试一试

测试此时四台电脑之间彼此是否连通。

步骤四：TRUNK配置

如图 4.1，如果其中的 PC0 和 PC2 指定到VLAN2，而 PC1 和 PC3 指定 到 VLAN3，试想想如何在两台交换机之间配置，以确保同一个 VLAN 中的电脑能连通。

按照以前的实验完成以上的修改

当一个VLAN 跨过不同的交换机时，在同一VLAN 上但是却是在不同的交换机上的计算机进行通信时需要使用Trunk。Trunk 技术使得在一条物理线路上可以传送多个VLAN 的信息，交换机从属于某一VLAN（例如VLAN3）的端口接收到数据，在Trunk 链路上进行传输前，会加上一个标记，表明该数据是VLAN3 的；到了对方交换机，交换机会把该标记去掉，只发送到属于VLAN3 的端口上。

有两种常见的帧标记技术：ISL 和802.1Q。ISL 技术在原有的帧上重新加了一个帧头，并重新生成了帧较验序列（FCS），ISL 是思科特有的技术，因此不能在Cisco 交换机和非Cisco 交换机之间使用。而802.1Q 技术在原有帧的源MAC 地址字段后插入标记字段，同时用新的FCS 字段替代了原有的FCS 字段，该技术是国际标准，得到所有厂家的支持。

配置trunk：

SW0(config)#int f0/3

SW0(config-if)#switch mode trunk    //接口配置为trunk--on模式

SW1(config)#int f0/3

SW1(config-if)#switch mode trunk

SW1#SHOW INT TRUNK					//查看接口TRUNK

Port     Mode   Encapsulation   Status     Native vlan

Fa0/3     on      n-802.1q     trunking       1

测试跨交换机、同一VLAN 主机间的通信

测试PC0 和PC2、PC1 和PC3 之间的通信。由于PC0 和PC2 在同一VLAN，所以PC0 应该能ping 通PC2，PC1 和PC3 之间也能ping 通。

交换机之间的链路是否形成Trunk 是可以自动协商，这个协议称为DTP（Dynamic Trunk Protocol）。

修改SW0、SW1的F0/3端口模式为ON、Desirable、auto、access等看看TRUNK是否会形成

SW0(config)#int f0/3

sw0(config-if)#switchport mode trunk			   ---这条命令将端口设置为ON模式，

sw0(config-if)#switchport mode dynamic desirable ---这条命令将端口设置desirable												（期望）模式

sw0(config-if)#switchport mode dynamic auto 		----这条命令将端口设置为auto模												式-这也是端口的默认模式

sw0(config-if)#switchport mode access 		   ----这条命令将端口设置为access												模式

同学们可以自己修改SW0、SW1的F0/3接口的模式，验证链路两端是否会形成TRUNK

完成以下的表格：

链路两端是否会形成Trunk 的总结。

|  | on | Desirable | auto | access |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| on |  |  |  |  |
| desirable |  |  |  |  |
| auto |  |  |  |  |
| access |  |  |  |  |

步骤五：三层交换机实现VLAN间路由

如图 4..2所示建立拓扑（同时设置好PC机的IP地址，pc5网关设置为192.168.10.254, pc6网关设置为192.168.20.254）

图 4.2 实验拓扑

1：如上图所示建立拓扑（同时设置好PC机的IP地址，pc5网关设置为192.168.10.254, pc6网关设置为192.168.20.254）

2：在SW4 上划分VLAN

SW4(config)#vlan 2

SW4(config-vlan)#exit

SW4(config)#int fa0/1

SW4(config-if)#switch mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#int fa0/2

SW4(config-if)#switch mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 2

3:配置三层交换

SW4(config)#ip routing

//以上开启SW1 的路由功能，这时SW1 就启用了三层功能。

SW4(config)#int vlan 1

SW4(config-if)#no shutdown

SW4(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

SW4(config)#int vlan 2

SW4(config-if)#no shutdown

SW4(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

SW4#SHOW IP ROUTE			//检查SW4 上的路由表

//在vlan 接口上配置IP 地址即可，VLAN 1 接口上的地址就是PC5 的网关了，VLAN 2 接口上的地址就是PC6 的网关了。

用PC5、PC6互相PING，看看是否联通

【提示】我们也可以把f0/1 和f0/2 接口作为路由接口使用，这时它们就和路由器的以太网接口一样了，可以在接口上配置IP 地址。如果SW4 上的全部以太网接口都这样设置，SW4 实际上成了具有24 个以太网接口的路由器了

配置示例：

SW4(config)#int vlan 1

SW4(config-if)#shutdown

SW4(config-if)#no ip address

SW4(config-if)#int vlan 2

SW4(config-if)#shutdown

SW4(config-if)#no ip address

SW4(config)#int f0/1

SW4(config-if)#no switchport //该接口不再是交换接口了，成为了路由接口

SW4(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

SW4(config)#int f0/2

SW4(config-if)#no switchport //该接口不再是交换接口了，成为了路由接口

SW4(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

SW4(config)#ip routing

用PC5、PC6互相PING，看看是否联通

4.5 实验提高

建立图4.3的网络拓扑，启用三层交换机的路由功能，实现任意PC之间的互相通信（不同VLAN及不同网段）

图4.3